Абрамова С.В., Бояров Е.Н.

Требования к разработке паспорта опасного объекта

Паспорт безопасности опасного объекта - это документ, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций, уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах, использующих, производящих, перерабатывающих, хранящих или транспортирующих радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидротехнических сооружениях, повышение защищенности объектов экономики и населения страны от аварий и катастроф, а также террористических проявлений.

Объекту требуется паспорт безопасности, если он подпадает под признаки опасного объекта:

– получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

– воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

– окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

– горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

– взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

– токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно; средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно; средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно; е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм; средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм; средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

– вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности: средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр; средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр; средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

– используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

– используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

– получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

– ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94):

К таким объектам относятся:

– радиационно-опасные объекты;

– химическо-опасные объекты;

– пожаро-взрывоопасные объекты;

– опасные транспортные средства;

– опасные технические сооружения

Под признаки опасных объектов попадают объекты ТЭК, котельные, АЗС и др.

Паспорт безопасности разрабатывается в целях:

– определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

– определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации и ее развития;

– оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

– определения готовности организации к ликвидации аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

– разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной защиты и снижение масштабов последствий аварий/

Ответственность за отсутствие паспорта безопасности предусмотрена в соответствии с действующим законодательством:

Статья 9.21. Кодекса РФ об административных правонарушениях:

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При разработке Паспорта безопасности проводится:

1. Разработка Паспорта безопасности опасного объекта и расчетно-пояснительной записки к нему (РПЗ).

2. Анализ сценариев развития аварийных ситуаций на основе статистических данных.

3. Расчет радиусов зон действий поражающих факторов при аварийных ситуациях с помощью программных продуктов нашей компании: Программный комплекс «Паспорт безопасности опасного объекта», «Взрыв ТВС».

4. Оценка достаточности принятых или планируемых мер, препятствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций.

5. Анализ действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на определённых стадиях их развития.

6. Согласование Паспорта безопасности в Главном Управлении МЧС.

7. Получение согласованного Паспорта безопасности.

Паспорт безопасности содержит следующие разделы:

1) "Общая характеристика опасного объекта";

2) "Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций";

3) "Характеристика аварийности и травматизма";

4) "Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций".

К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются ситуационный план с нанесенными на него зонами последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-диаграмма), расчетно-пояснительная записка.

Паспорт безопасности опасного объекта утверждается в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями от 07.08.00 г.№122-ФЗ, от 10.01.03 № 15-ФЗ).

- Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 21.12.1994г. (с изменениями от 28.10.2002г.).

- Федеральным законом «О безопасности» от 05.03.1997 г. № 2446-1 (с изменениями от 25.12.1992 г.)

- Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и бъектах жизнеобеспечения».

- Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 4.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

- Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.2002 № 3968.

- Положением о декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации. Постановление Правительства РФ № 675 от 01.07.95 г.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности „Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта“.

3. Градостроительный кодекс.

4. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».